ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно

Обществена поръчка с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична  мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“, по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на ул. „Л. Каравелов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „З. Стоянов“ и ул. „Ген. Колев“;

- Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на ул. „Д. Ковачев“, ул. „Боряна“, ул. „Каменица“ и ул. „Б. Огнянов“.

# І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство за текущ ремонт на улици от уличната мрежа град Добрич.

Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство за текущ ремонт, а именно:

- Извършване на строително ремонтни работи с цел достигане на  нормална експлоатация и добро техническо състояние  на улична  мрежа след изрично възлагане от Възложителя, и в рамките на определените бюджетни средства за дейността, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти .

- Доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти в съотвествие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

- Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

- При осъществяване дейностите по предмета на поръчката следва да се спазват приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на:

- Закон за устройство на територията;

- Закона за пътищата и правилника за прилагането му;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

- Наредба № 18 от 23 Юли 2001 Г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 година (приложима в частта относно технологията за полагане);

- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година(приложима в частта относно технологията за полагане);

- Изпълнението включва следните дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях:

  - Изпълнение на СМР съгласно инвестициония проект (при приложимост), Технологично-строителната програма (представя се от Изпълнителя в десетдневен срок след възлагането), Графика за изпълнение на СМР (представя се от Изпълнителя в десетдневен срок след възлагането), предписанията и заповедите в Заповедната книга (при приложимост) и  предвидените с Количествено–стойностната сметка СМР.

  - Изпълнение на Непредвидени работи (вследствие на непредвидими обстоятелства, по смисъла на ЗОП), които са видове и/или количества работи, които не са включени в Инвестиционния проект (при  приложимост) и Количествено–стойностната сметка, но чието изпълнение е доказано необходимо за пълното и качественото изпълнение на Строежа;

  - Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;

  - Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи, съоръжения и влагането им в Строежа;

  - Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране (при   приложимост)

  - Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

  - Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; (при  приложимост)

  - Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; (при  приложимост)

  - Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация; (при  приложимост)

  - Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

# II. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА

С възлагане на настоящата поръчка, Възложителят ще избере Изпълнител на предмета на поръчката, притежаващ професионална квалификация и практически опит в областта на пътното строителство.

# III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

# 1. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката

# При изпълнение на поръчката следва да се извърши Текущ ремонт на улична  мрежа на територията на Община град Добрич.

Текущият ремонт  се осъществява чрез отстраняване на отделни повреди по пътното платно; възстановяване на разрушени тротоари, бордюри, отводнителни съоръжения в отделни участъци; ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др; отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности; ремонт и запълване на фуги и други на пътни съоръжения; повдигане, потапяне и подмяна на капаци  на ревизионни и дъждоприемни шахти; направа на нови дъждоприемни шахти; при необходимост извършване на ремонт на елементи от техническата инфраструктура.

Изпълнителят извършва:

- Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, бетонови и други изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

- Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;

- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

- Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежите; (при   приложимост)

- участие в процедури по въвеждане на строежите в експлоатация; (при   приложимост)

- отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежите и въвеждането им в експлоатация; гаранционно поддържане на строежите, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

При аварийни ситуации се извършват незабавно аварийно-възстановителни работи, целящи възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации.

Ремонтните дейности следва да се извършват в съответствие с изискванията на Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година и Наредба №РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, по отношение изисквания към влаганите материали, начин на изпълнение, технологична последователност на изпълняваните операции, изисквания към изполваното оборудване и др.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по–ниска от 10°С. Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35°С.

Асфалтовата смес се транспортира до мястото на ремонта с товарен автомобил (бордови или самосвал) в зависимост от начина на извършването му. Тя трябва да бъде превозена така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

За всички участъци при изпълнение повдигане на ревизионни шахти, включително всички свързани с това материали и разходи, участниците да предвидят подмяна на каците на шахтите с нови, самонивелиращи се, предвидени за монтаж в пътна настилка от асфалт и със система за разпределение на натоварването в пътното платно, елементи за безболтово заключване и предпазване от отваряне по време на движение; Клас на натоварване мин. D400 съгласно БДС EN 124:2003.

За всички участъци при повдигане на дъждоприемни шахти, включително монтиране на капаци и/или решетка и всички свързани с това разходи, участниците следва да предвидят шахти с водоплътно тяло от полипропилен с утаителна част, рамка с кошница за отделяне на едри отпадъци, система за предотвратяване на вандализъм и елементи за заключване устойчиви против отваряне по време на трафик, система за разпределение на натоварването в пътното платно и решетка от чугун с клас на натоварване мин. С250 / D400 съгласно БДС EN 124:2003.

# 2. За успешната реализация на обектите следва да се спазят следните условия:

Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на поръчката, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор (при наличие), при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор (при наличие), Авторски надзор (при наличие), Възложител и експерти от управлението на проекта към Възложителя.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове са съгласно Техническото предложение.

Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя. Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.

Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР. (при   приложимост)

Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.

Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Да се опазват геодезичните знаци (осови камъни, репери и др.). Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. При нарушаване на настилката, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

При нарушаване на настилката на съществуващите такива, същите да се възстановят за сметка на Изпълнителя преди предаване на обекта.

Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството ( чл. 54 от ЗУТ), съгласно ПБЗ.

Изпълнителят е длъжен да се осигури временни офиси със съответното обзавеждане и оборудване, за представителите на Възложителя, Авторския надзор (при наличие) и Строителния надзор (при наличие). Разумните разходи за поддържане и почистване на тези офиси, както и разумните комунални разходи са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

При констатирани несъответствия между инвестиционният проект (при наличие), документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база, да се да се търси представител на Авторския надзор (при наличие) и на Възложителя.

# 3. СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация (при наличие), извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя (и на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, при наличие на такъв), за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да организира и извърши разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с отговорните инстанции до получаване на правата за извършване на дейността, както и на условията на институциите.

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.

  - 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) – приложение към Договора, както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи. (при наличие)

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Обектът да бъде ограден с временна ограда (съгласно ПБЗ) до приключване на СМР.

Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели Ограничаващи достъпа на МПС и указващи (ако има такива) опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.

# 5. ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски, ако се изискват такива.

# 6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят следва да спазва поставените изисквания в приложените към документацията становища на РИОСВ.

# 7. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по улици/пътища и в имотите на съседните собственици.

Изкопаните земни маси и Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на депа/терени за регламентирано приемане на изкопани земни маси и строителни отпадъци.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община град Добрич.

# 8. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Изпълнението на СМР да е в съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата.

За целите на отчитането на изпълнението по УСО, Изпълнителя предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

# 9. ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

Изпълнителят е длъжен, за своя сметка, да изгради всички временни съоръжения като премествания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на Работата.

Ако е приложимо, той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. за своя сметка и отговорност.

Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички действащи нормативи и правилници.

Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, Изпълнителят ще ги премести и ще възстанови площадката в първоначалното и състояние или така. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за питейни нужди, за нуждите на строителството, санитарните възли, полевите офиси, вода за промиване на тръбопроводите и за проби.

Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира, поддържа и поеме всички разходи за цялата система, нужна за ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършването на проби. Всички дейности на Изпълнителя трябва да са координирани с "Енерго про".

Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители и работници. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

# 10. СТРОИТЕЛНА ОГРАДА, ЗОНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГУМИТЕ, ТАБЕЛА

Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да монтира и поддържа строителна ограда около обектите.

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите в градата).

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Инвеститора на място преди започването на каквато и да е строителна работа.

Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да осигури съоръжения за измиване на гумите на влизащите и излизащите автомобили.

  - 11. МЕХАНИЗАЦИЯ

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работите предмет на Договора.

  - 12. ОХРАНА

Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезопасяване на площадките, на които работи, както и на временните площадки и складове, за своя сметка и на своя отговорност.

13. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ОБОРУДВАНЕТО ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации

# IV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И ОБЕМ.

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

- За Обособена позиция 1: до 1 430 817,05 лева без ДДС.

- За Обособена позиция 2: до 1 379 693,10 лева без ДДС.

- ОБЕМ

- За Обособена позиция 1: площ за ремонт –  около 22 000 кв. м. пътна и тротоарна настилка.

- За Обособена позиция 2: площ за ремонт –  около 30 000 кв. м. пътна настилка.

- ПРИ ИЗПЪЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА РАБОТИ:

  - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“, УЛ. „З. СТОЯНОВ“ И УЛ. „ГЕН. КОЛЕВ“:

| Подбект: Текущ ремонт на ул. "Любен Каравелов" (от ул. "Васил Левски" до бул. "Трети март") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
|  | ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците | лв/м2 | 20,00 |
| 9 | Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване) | лв/м3 | 150,00 |
| 10 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт) | лв/м3 | 35,23 |
| 20 | Фрезоване на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт | лв/м2 | 1 282,75 |
| 21 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт | лв/м3 | 22,00 |
| 22 | Студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително: фрезоване с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт. | лв/м3 | 183,24 |
| 24 | Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт. | лв/м3 | 20,00 |
| 25 | Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт | лв/м3 | 857,80 |
| 26 | Разкъртване на съществуващи асфалтобетонови тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт. | лв/м3 | 138,70 |
| 27 | Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт. | лв/м2 | 690,00 |
| 29 | Разваляне на бетонови тротоари включително натоварване на транспорт. | лв/м2 | 67,00 |
| 30 | Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя | лв/м | 1 409,00 |
| 37 | Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране | лв/м3/км | 1 858,63 |
|  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 51 | Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта | лв/м3 | 1 278,95 |
| 65 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране | лв/м | 1 409,00 |
| 67 | Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране | лв/м | 292,00 |
| 73 | Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране | лв/м2 | 79,00 |
| 84 | Доставка материали кофраж, армировка клас АIII, БДС 4758-84 и бетон С10/12 и направа на тротоар от армиран бетон при подходи и др., | лв/м2 | 80,00 |
| 81 | Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна подложка и фугиране | лв/м2 | 4 558,00 |
| 85 | Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 3,00 |
| 89 | Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 6,00 |
| 92 | Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо). | лв./бр. | 3,00 |
|  | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 118 | Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи. | лв/м2 | 1 282,75 |
| 122 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. | лв/м2 | 5 131,00 |
| 127 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина | лв/тон | 615,72 |
| 128 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ , за кръпки с различна дебелина и ширина | лв/тон | 123,14 |
| 129 | Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 550,00 |
| 130 | Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 9 712,00 |
| 87 | Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр. | 23,00 |
| 169 | Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи | лв/бр. | 23,00 |
|  | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 155 | Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация | лв/бр | 25,00 |
| 171 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи. | лв/м | 125,00 |
| НП 1 | Ревизия на колекторната система, включително всички свързани с това разходи. | лв/м | 670,00 |

| Подобект: Текущ ремонт на ул. "Иван Вазов" (от ул. "П. Хитов" до ул. "Л. Каравелов" ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
|  | ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците | лв/м2 | 20,00 |
| 10 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/ | лв/м3 | 23,00 |
| 21 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт | лв/м3 | 96,64 |
| 25 | Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт | лв/м3 | 302,00 |
| 28 | Разваляне на тротоар от бетонови плочи и складиране на обекта. | лв/м2 | 80,00 |
| 30 | Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя | лв/м | 920,00 |
| 37 | Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране | лв/м3/км | 651,64 |
|  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 51 | Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта | лв/м3 | 720,25 |
| 65 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране | лв/м | 920,00 |
| 73 | Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране | лв/м2 | 35,00 |
| 76 | Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта) | лв/м2 | 80,00 |
| 85 | Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 7,00 |
| 89 | Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 2,00 |
| 92 | Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо). | лв./бр. | 7,00 |
|  | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 120 | Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка. | лв/тон | 55,20 |
| 122 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. | лв/м2 | 3 020,00 |
| 127 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина | лв/тон | 362,40 |
| 129 | Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 3 020,00 |
| 130 | Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 3 020,00 |
| 87 | Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр. | 12,00 |
| 169 | Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи | лв/бр. | 12,00 |
|  | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 155 | Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация | лв/бр | 17,00 |
| 171 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи. | лв/м | 85,00 |
| НП1 | Ревизия на колекторната система, включително всички свързани с това разходи. | лв/м | 435,00 |

| Подбект: Текущ ремонт на ул. "Ген. Колев" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
|  | ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците | лв/м2 | 20,00 |
| 10 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/ | лв/м3 | 9,45 |
| 20 | Фрезоване на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт | лв/м2 | 615,00 |
| 22 | Студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително: фрезоване с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт. | лв/м3 | 82,00 |
| 26 | Разкъртване на съществуващи асфалтобетонови тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт. | лв/м3 | 9,45 |
| 30 | Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя | лв/м | 378,00 |
| 37 | Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране | лв/м3/км | 220,00 |
|  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 51 | Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта | лв/м3 | 42,00 |
| 65 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране | лв/м | 378,00 |
| 73 | Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране | лв/м2 | 28,00 |
| 85 | Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 6,00 |
| 89 | Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 9,00 |
| 92 | Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо). | лв./бр. | 6,00 |
|  | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 118 | Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи. | лв/м2 | 615,00 |
| 120 | Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка. | лв/тон | 22,68 |
| 122 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. | лв/м2 | 2 050,00 |
| 127 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина | лв/тон | 246,00 |
| 128 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ , за кръпки с различна дебелина и ширина | лв/тон | 59,04 |
| 130 | Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 4 100,00 |
| 87 | Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр. | 11,00 |
| 169 | Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи | лв/бр. | 11,00 |

| Подобект: Текущ ремонт на ул. "Захари Стоянов" ( от ул. "Сан Стефано" до ул. "Ст.Михайловски" ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
|  | ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците | лв/м2 | 25,00 |
| 10 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт) | лв/м3 | 30,95 |
| 20 | Фрезоване на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт | лв/м2 | 1 863,75 |
| 22 | Студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително: фрезоване с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт. | лв/м3 | 213,00 |
| 28 | Разваляне на тротоар от бетонови плочи и складиране на обекта. | лв/м2 | 742,80 |
| 30 | Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя | лв/м | 1 238,00 |
| 37 | Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране | лв/м3/км | 628,00 |
|  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 51 | Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта | лв/м3 | 362,72 |
| 65 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране | лв/м | 1 238,00 |
| 73 | Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране | лв/м2 | 50,00 |
| 76 | Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта) | лв/м2 | 742,80 |
| 85 | Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 8,00 |
| 89 | Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 7,00 |
| 92 | Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо). | лв./бр. | 8,00 |
|  | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 118 | Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи. | лв/м2 | 1 863,75 |
| 122 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. | лв/м2 | 5 325,00 |
| 127 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина | лв/тон | 639,00 |
| 128 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ , за кръпки с различна дебелина и ширина | лв/тон | 178,92 |
| 130 | Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 10 650,00 |
| 87 | Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр. | 27,00 |
| 169 | Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи | лв/бр. | 27,00 |
|  | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 155 | Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация | лв/бр | 12,00 |
| 171 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи. | лв/м | 60,00 |
| НП1 | Ревизия на колекторната система, включително всички свързани с това разходи. | лв/м | 518,00 |

  - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ. „Д. КОВАЧЕВ“, УЛ. „БОРЯНА“, УЛ. „КАМЕНИЦА“ И УЛ. „Б. ОГНЯНОВ“:

| Подобект: Текущ ремонт на ул. "Димитър Ковачев" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
|  | ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците | лв/м2 | 10,00 |
| 10 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт) | лв/м3 | 14,30 |
| 21 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт | лв/м3 | 151,72 |
| 37 | Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране | лв/м3/км | 151,72 |
|  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 85 | Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 7,00 |
| 89 | Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 12,00 |
| 92 | Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо). | лв./бр. | 7,00 |
|  | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 122 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. | лв/м2 | 7 586,00 |
| 127 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина | лв/тон | 910,32 |
| 129 | Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 7 586,00 |
| 130 | Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 7 586,00 |
| 87 | Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр. | 39,00 |
| 169 | Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи | лв/бр. | 39,00 |

| Подобект: Текущ ремонт на ул. "Боряна" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
|  | ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците | лв/м2 | 10,00 |
| 10 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт) | лв/м3 | 14,80 |
| 21 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт | лв/м3 | 161,95 |
| 37 | Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране | лв/м3/км | 161,95 |
|  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 89 | Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 6,00 |
|  | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 122 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. | лв/м2 | 8 097,60 |
| 127 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина | лв/тон | 971,71 |
| 129 | Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 8 097,60 |
| 130 | Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 8 097,60 |
| 87 | Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр. | 60,00 |
| 169 | Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи | лв/бр. | 60,00 |

| Подобект: Текущ ремонт на ул. "Каменица" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
|  | ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците | лв/м2 | 10,00 |
| 10 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт) | лв/м3 | 18,40 |
| 21 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт | лв/м3 | 185,70 |
| 37 | Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране | лв/м3/км | 185,70 |
|  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 85 | Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 2,00 |
| 89 | Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 14,00 |
| 92 | Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо). | лв./бр. | 2,00 |
|  | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 122 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. | лв/м2 | 9 284,90 |
| 127 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина | лв/тон | 1 114,19 |
| 129 | Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 9 284,90 |
| 130 | Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 9 284,90 |
| 87 | Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр. | 40,00 |
| 169 | Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи | лв/бр. | 40,00 |

| Подобект: Текущ ремонт на ул. "Бойчо Огнянов" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО |
|  | ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците | лв/м2 | 10,00 |
| 10 | Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт) | лв/м3 | 12,40 |
| 21 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт | лв/м3 | 97,17 |
| 37 | Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране | лв/м3/км | 97,17 |
|  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 85 | Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 10,00 |
| 89 | Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр | 6,00 |
| 92 | Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо). | лв./бр. | 10,00 |
|  | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 122 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. | лв/м2 | 4 858,70 |
| 127 | Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина | лв/тон | 583,04 |
| 129 | Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 4 858,70 |
| 130 | Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | лв/м2 | 4 858,70 |
| 87 | Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | лв/бр. | 31,00 |
| 169 | Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи | лв/бр. | 31,00 |