Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т.54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно техническите предписания, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно

осигуряването на качеството, инспекция и приемане на строителство и методи или

технологии на строителство, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него.

Настоящата обществена поръчка за строителство е с предмет: „СМР на огради на обекти, общинска собственост по обособени позиции“:

Обособена позиция 1 (ОП1): „Ремонт на ограда в имот с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Дружба 3“ №57”

Обособена позиция 2 (ОП2): „Изграждане на ограда в гробищен парк Добрич“

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще доведе до избор на изпълнител, който ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

В случай че в техническата спецификация или в друг документ от документацията за участие бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете и разбира „и/или еквивалентно!

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организиране на обекта

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителят осигурява за своя сметка достъпа до Ел. Енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно

изискванията за безопасни и здравословни условия на извършване на строително - монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между

изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

2. Съоръжения на обекта

Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителят ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.

3. Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят носи отговорност за спазване на разпоредбите за безопасност и за

предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето и живота на целия персонал, работещ на площадката /площадките, от рисковете, които могат да се случат по време на изпълнение на строителните работи. По специално той гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени лица за служебните им задължения. Изпълнителят е отговорен за гарантиране на сигурността на площадката /площадките/,за защита на материалите и оборудването.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора следното:

- Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда /ЗЗБУТ/в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Да застрахова персонала и обекта съгласно Наредба за условията и реда за

задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с член 171, ал.1от Закона за устройство на територията. Доказателство за сключените застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за възлагане на предмета на тази обществена поръчка.

- Да осигури нормални условия на работа и работата да се извършва по време на нормалните работни часове, изпълнението трябва да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово законодателство.

- Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло и средствата за оказване на първа помощ.

- При технологично изискване определена работа да се извършва от определен минимум брой хора, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на изискването.

- Да носи пълна отговорност за разписването, актуализирането, инструктиране на персонал и спазването на правилата за безопасност в съответствие с Наредба №2/22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид.

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината.

4. Атмосферни влияния

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди,

предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности да се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена среда за довършването им.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

IІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. Местоположение

ОП1: Ремонтът, предмет на настоящата обществена поръчка е с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Дружба 3“ №57, идентификатор 72624.620.22 по КК, УПИ IV, кв.8 по ПУП-ПРЗ на град Добрич. В него са разположени сгради, които се помещават от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за обществена подкрепа и Преходно жилище.

ОП2: Изграждането на ограда ще се реализира в гробищен парк Добрич, находящ се в гр. Добрич, ПИ с идентификатор 72624.436.444.

2. Дейности, свързани с предмета на поръчката

2.1. Извършване на строително-ремонтни работи с цел достигане на  нормална експлоатация и добро техническо състояние на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени след изрично възлагане от Възложителя и в рамките на определените прогнозни средства в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти.

2.2. Доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

2.3. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

3. При осъществяване дейностите по предмета на поръчката следва да се спазват приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на:

- Закон за устройство на територията;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана;

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

- Закон за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

- При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата – предмет на настоящото задание, същите следва да бъдат съобразени от Изпълнителя.

4. Цел на предмета на поръчката

В настоящата поръчка е предвиден ремонт на съществуваща ограда за Обособена позиция 1 и изграждане на ограда за обособена позиция 2. С тези дейности ще бъде ефективно ограничен безконтролния достъп до имотите и ще бъде намален рискът от вандализъм и други нежелани деяния от недобронамерени лица.

- Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция 1: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт на ограда в имот с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Дружба 3“ №57” с идентификатор 72624.620.22 по КК, УПИ IV, кв.8 по ПУП-ПРЗ на град Добрич.

Съществуващата ограда към прилежащия терен се състои от плътна и ажурна части. Плътната част представлява бетонна стена с височина до 80см спрямо прилежащия терен, оформена стъпаловидно по наклона на терена. Върху стената са монтирани метални декоративни пана (ажурна част) със средна височина около 1м., като не цялата част от имота е оградена с ажурна част.

Общата дължина на оградата е 407м, разположена както следва: по западната страна 84м.л., по южната страна 97м., по източната 125м и по северната 101м. По южната (97м) и част от западната част (32,1 м) на оградата няма съществуващи метални пана, което позволява неконтролиран достъп на външни лица. В общата дължина влизат 2 входни портала и 1 портална врата с отвори 3,80м, 4,90м и 1,20м. Входни портални врати в настоящия момент липсват, поради което се налага монтиране на нови такива.

За ремонта на оградата се предвижда подмяна на съществуващите метални декоративни пана с нови, метални оградни пана с височина 2м., нови портални врати с височина 2м, с ширина 3,80м, 4,90м, 1,20м и направа на бетонов подход за автомобили на северния портал около 15кв.м.

Обособена позиция 2: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на ограда в гробищен парк Добрич“, находящ се в гр. Добрич, ПИ с идентификатор 72624.436.444.

Имотът, предназначен и използван за гробищен парк е частично ограден, но съгласно изискванията на Наредба №2 от 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници следва да бъде оградена с ограда.

Настоящата обществена поръчка предвижда изграждане на 200м ограда от бетонови колове и плетена мрежа с височина 180см.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР

- Изисквания към изпълнението на СМР по Обособена позиция 1

Дейностите по подмяна на оградните пана и врати включват следните предпоставки и задължителни параметри:

- Премахване на съществуващите декоративни оградни пана;

- Премахване на съществуваща портални врата -1,2м широка;

- Оградните стълбове се монтират през максимум 2,5 м, посредством анкериране на базовите планки на стълбовете към съществуващата основа. Базовите планки за закрепени за стълбовете посредством заваръчни шев, с размери минимум 200/200/8 мм, с 4 отвора за анкери, с осово разстояние между отворите за анкери минимум 100 мм или максимум 150 мм във всяка посока, като задължително се осигурява отстояние на анкерите минимум 50 мм от ръба на бетона и минимум 25мм от ръба на планката. Стълбовете да се монтират с 4 механични анкера минимум М10, комплектовани с шайби, поцинковани;.

- Всички елементи – стълбове, планки, ажурни пана, проходни отвори и заваръчни шевове да са осигурени срещу корозия за период от минимум 5 години, считано от датата на приемане на обекта, посредством подходящи покрития .

- Стълбовете да се изпълнят от стоманени профили с размери 50/50/2 мм (или 60/40/2 мм, като в този случай големия размер на профила се ориентира перпендикулярно на паната), с дължина от 2,0 до 2,5 м. На местата на „скоковете” на бетоновата основа задължително се монтира колонка (стълб). Между стълбовете се монтират готови пана от телена мрежа с дебелина 4 мм.

- На всички оградни стълбове да се монтират заварени стоманени планки.

- Всички оградни пана да са трайно прикрепени към стълбовете чрез стоманени крепежни елементи (планки, скоби, болтове комплектовани с шайби и гайки).

- За порталните врати (крила с тегло до 50 кг/м²), колоните трябва да са с минимално сечение 60/60/4 мм, запънати в бетонов фундамент. Фундаментът да е с размери в план 100/100 см, височина 80 см (вкопан минимум 80 см). Да не се допуска контакт между стоманен елемент и почва. Колоните и паната да са осигурени за деформации, и да осигуряват нормалното функциониране на вратите.

- Рамките за крилата на вратите да се изготвят от стоманени профили със сечение минимум 30/30/2 мм, с диагонали от същия профил.

- За всички врати да се предвидят и подходящи механизми и брави за заключване и отваряне.

- За изпълнението на всички врати (крила) да се вземе мярка от място.

Подход северен портал

Поради лошото състояние на подхода към северния портал е необходимо същия да се ремонтира, като се изпълнят необходимите земни работи и се положи основа за армираната настилка. Основата да се изпълни от 2 пласта трошен камък. Първия с дебелина 10см и фракция 4-22мм, а вторият- 5см и фракция 0-5мм. След профилиране и уплътняване на основата да се положи армировъчна мрежа ф5 с отвор 15/15см и да се излее бетон В15 с дебелина 8см.

- Изисквания към изпълнението на СМР по Обособена позиция 2

Дейностите по изграждане на оградата включват следните предпоставки и задължителни параметри:

- Изкопават се дупки за фундаменти с размери 50/50см в план и дълбочина 70 см. през 2,5м.;

- Доставят се бетонни колове с размери 12/12/240см., полагат се в дупките, отвесират се и се замонолитват с бетон;

- Доставя се и се монтира поцинкована телена оградна мрежа с височина 180см, каре 45/45мм, Ф2,00мм;

- ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Отговорността по спазването на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците, лицата при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и едро габаритни отпадъци (ЕГО), в резултат на строителна и ремонтна дейност, са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им.

Всички строителни отпадъци генерирани на територията на Община град Добрич се депонират на Регионално депо за отпадъци с. Стожер.

За приемането на производствени, строителни и/или опасни отпадъци на РД Стожер е необходимо издаването на писмен документ /предписание/ от Кмета на Община град Добрич или упълномощено от него лице.

Управлението на строителните отпадъци е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

1)  Изпълнителят следва да извърши предвидените СМР по предмета на поръчката въз основа на Техническата спецификация.

2) Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката.

3) Извършените СМР следва да са в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

4) Влаганите строителни материали трябва да бъдат с доказан произход, придружени с декларация за съответствие, с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

5) Изпълнителят е длъжен да спазва действащата НОРМАТИВНА УРЕДБА.

6) Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - минимум 5 /пет/ години/.

7) По време на изпълнението на работите Изпълнителят трябва да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения, отпадъци и материали, и да предаде на Възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ Възложителя.

8) Изпълнителят следва да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди, се съставя двустранно подписан от Възложителя и Изпълнителя констативен протокол за тях, като Изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

9) Действително изпълнените СМР се актуват съгласно оферираните единични цени по видове дейности, посочени от Възложителя. За изпълнението на договора при необходимост са възможни за изпълнение и непредвидени видове и количества работи, възникнали в процеса на изпълнение, които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, които са определени като 10 % (десет на сто) от общата цена на договора и са включени в общата цена. Същите ще се разплащат по единични цени, съставени по същите елементи на ценообразуване, както и основните строително-ремонтни работи, след съгласуване и одобрение от Възложителя.

10) Да се изготви снимков материал на обекта преди започване, по време на и след приключване на СМР.

- КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Извършените СМР се приемат от компетентни упълномощени представители на Възложителя, изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за действително извършените СМР.

Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено извършените работи.

Изготвил:

Инж. Ст. Лищева – гл. експерт „Конструкции“ Дирекция ИОС