Техническа спецификация

Предмет: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил-автовишка в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

| № по ред | Технически характеристики | Изисквания на Възложителя | Предложение на Изпълнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Базов автомобил |  |  |
| 1 | Основни изисквания |  |  |
| 1.1. | Технически допустима маса, кг. | максимум 3500 |  |
| 2 | Двигател |  |  |
| 2.1. | Работен обем, Куб. см. | максимум 2500 |  |
| 2.2. | Мощност, к.с. | минимум 120 |  |
| 2.3. | Вид гориво | Дизел |  |
| 2.4. | Ниво на екологичност | минимум EURO 6 (или еквивалент) |  |
| 3 | Скоростна кутия и ходова част |  |  |
| 3.1. | Механична скоростна кутия | минимум 5 степенна |  |
| 3.2. | Режим на задвижване 4х4 | ДА |  |
| 3.3. | Блокаж на диференциал | ДА |  |
| 3.4. | Оборудвано с комплекти зимни и летни гуми и джанти | ДА |  |
| 4 | Спирачна система |  |  |
| 4.1. | Антиблокираща система | ДА |  |
| 4.2. | Предни и задни дискови спирачки | ДА |  |
| 5 | Системи за сигурност |  |  |
| 5.1. | Централно заключване от дистанция | ДА |  |
| 5.2. | Алармена система | ДА |  |
| 5.3. | Електронен имобилайзер | ДА |  |
| 6 | Оборудване на купето |  |  |
| 6.1. | Вид кабина/врати | Единична/2 |  |
| 6.2. | Брой места | 1+1 |  |
| 6.3. | Волан за управление разположен от ляво | ДА |  |
| 6.4. | Гумени стелки | ДА |  |
| 6.5. | Климатик | ДА |  |
| 6.6. | Радио MP3 плеър | ДА |  |
| 6.7. | Електрически странични външни огледала | ДА |  |
| 7 | Оборудване на товарния отсек |  |  |
| 7.1. | Покритие на товарния отсек с износоустойчив под | ДА |  |
| 8 | Допълнително оборудване |  |  |
| 8.1. | Резервна гума с джанта, крик, ключ и триъгълни клинове за гуми | ДА |  |
| 8.2. | Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила и повдигателната уредба на български език | ДА |  |
| 8.3. | Шкаф за съхранение на инструменти и материали | ДА |  |
| II. | Повдигателна уредба |  |  |
| 1 | Основни изисквания |  |  |
| 1.1. | Работна височина, м. | 12 ÷16 |  |
| 1.2. | Странично достигане, м. | минимум 6 |  |
| 1.3. | Раменно телескопична стрела | ДА |  |
| 1.4. | Двуместен кош | ДА |  |
| 1.5. | Товароподемност, кг. | минимум 230 |  |
| 1.6. | Изолиран кош, V | минимум 1000 |  |
| 1.7. | Захранване в коша, V | 220 |  |
| 1.8. | Хидравлично въртене на коша, градуси° | 90° вляво и дясно |  |
| 1.9. | Електро-хидравлично пропорционална управление на вишката от коша и от базовия автомобил | ДА |  |
| 1.10. | Предпазен капак за лостовете в коша и на базовия автомобил | ДА |  |
| 1.11. | Въртене на повдигателната уредба, градуси° 360 | ДА |  |
| 1.12. | Вградени в телескопичната стрела всички ел. кабели, хидравлични тръбопроводи, осигуряващи връзки и управление на коша, с цел предпазване от нараняване и повреди при експлоатация | ДА |  |
| 1.14. | Хидравлично управление на четирите стабилизатора | ДА |  |
| 1.15. | Стабилизаторите не трябва да ограничават пътния просвет на базовия автомобил | ДА |  |
| 1.16. | Подложките на опорите на стабилизаторите да са с размери, см. | минимум 30/30 |  |
| 2. | Габаритни размери в транспортно положение |  |  |
| 1.1. | Дължина, мм | максимум 6000 |  |
| 1.2. | Ширина (без огледалата ), мм | максимум 2000 |  |
| 1.3. | Височина, мм | максимум 2800 |  |

II. Общи и специални изисквания

1.  Комплектност на предложението

Базоватата автовишка на подвижната работна площадка на предлаганата от участниците автовишка трябва да отговарят на актуалните (по-нови) емисионни и енергийни стандарти спрямо посочените в настоящите технически спецификации - минимални изисквания на възложителя.

2. Гаранция

2.1. Гаранционен период – гаранционният период на базовия автомобил и подвижната работна площадка да бъде минимум 36 месеца от датата на приемането на протокола за регистрация в КАТ.

2.2. Минималният гаранционен срок на антикорозионното покритие на изделието трябва да бъде минимум 6 години от датата на приемно-предавателния протокол.

2.2.1.	При проява на повреда в гаранционните срокове, Възложителят или упълномощено от него лице, уведомява писмено за това Изпълнителя.

2.2.2.	Срок за отстраняване на техническата неизправност в срока на гаранцията е до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на писменото уведомление на Изпълнителя за настъпилата неизправност. Ако дефектът не може да се ремонтира и/или да се отстрани повредата в този срок, Изпълнителят се задължава да замени за своя сметка повредените агрегати или оборудване с други – изправни такива.

2.2.3.	Изпълнителят е отговорен за качественото и своевременно отстраняване на възникналите повреди. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на правилната работа на автовишките пред представител на Възложителя.

2.2.4.	Изпълнителят трябва да организира и извърши своевременно техническо обслужване в гаранционния период. График за периодичността на тези обслужвания се представя при доставката на автовишките.

2.2.5.	 В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен писмено в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени некачествените компоненти или оборудване с ново/ и, ако недостатъкът ги прави негодни за изпълнение на предназначението. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

3. Специални изисквания

3.1 Автовишката да има обособена/и и маркирана/и точка/и за присъединяване на преносим заземител, гарантираща сигурно заземяване на автомобила и повдигателната уредба.

3.2.  При предаването на възложителя изделието следва да има извършен предпродажбен сервиз, отразен в гаранционната книжка/карта с отразена периодичност на обслужванията.

3.3 Задължение на участника, определен за изпълнител, е да осигури съответствието на автовишката с нормативните изисквания в България, да представи и проведе за своя сметка по съответния ред всички изпитания и регистрации на техниката от органите за технически надзор в България, както и да регистрира базовата автовишка и повдигателната уредба (надстройката) в КАТ, за което ще бъде издадено пълномощно от възложителя.

4. Обучение

Участникът определен за изпълнител следва да организира двудневно обучение за управление  и работа с автовишката предмет на обществената поръчка на двама човека при приемането им от Възложителя. Обучението следва да се проведе на адреса на доставка непосредствено след приемането на изделията. За проведеното обучение изпълнителят издава протокол с имената и длъжностите на лицата, преминали обучението.

Обучението следва задължително да включва запознаване с изделието, функционалните му възможности, спецификата на обслужването и възникване на възможни критички ситуации при експлоатацията .

Изготвил: Димитър Димитров